前   言

尊敬的用户：

非常感谢您选购本公司研制生产的智能转闸系列产品。该系列产品采用我公司独有的技术，且设备对外采用标准的电气接口，可方便与磁卡、条码卡、ID卡和IC卡等读写装置进行系统集成，可广泛应用于宾馆、厂矿、小区、会所、企事业单位等需对通道实现智能化管理的场所。

您所购买的智能转闸，是经过严格、认真检验合格的产品。

本产品是技术性强的设备，为了保证其安全、可靠地运行，在本手册中，已对在系统运行过程中，应注意的事项进行了特别的注明，请您在使用所选购的产品之前，仔细阅读本说明书，以免由于操作不当而损害您的权益。

目  录

一、产品介绍	3

1.1简述	3

1.2主要功能及特点	3

1.3主要技术参数	4

二、设备尺寸	4

2.1外型尺寸	4

三、设备的现场安装及调试	6

3.1设备的现场安装	6

四、设备使用说明	6

五、日常维护	7

六、常见故障与排除	7

附录	9

- 产品简述

1.1简述

本转闸是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电自动打开，组织人员疏散。

1.2系统主要功能和特点

- 采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

- 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

- 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。

- 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

- 具有断电自动打开，通电自动复位功能。

- 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

- 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

- 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。

- 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

1.3主要技术参数

1）电源电压：AC220V±10V ，50Hz

2）工作环境温度：－15℃ ～ 60℃

3）相对湿度：小于95%，不凝露

4）最大通道宽600mm

5）通行速度：40人/分钟（IC卡）

6）电机：25W/24V

7）输入接口： +12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V 脉冲信号

驱动电流＞10mA

8）通信接口： RS485电器标准

通信距离：≤1200米

2 设备的安装与调试

## 2.1设备的安装

1）根据装箱清单清点配件

2）根据具体的系统组成、使用现场以及所选用的机型，确定各闸机的安装位置。

3） 按下图所示安装要求、确定安装孔位，在安装位置处预埋4个M12的地脚螺栓或4个M12的膨胀螺栓。

4） 将强电电缆线和弱电电缆线分别用3/4”PVC线管穿好,用水泥埋到相应的位置;

！   注意：

地埋PVC线管深度应大于60mm，露出地面高度应大于50mm，且出口回弯，以防止线管进水。

5）打开机箱门，将机座螺栓孔对准地脚螺栓，拧紧螺母。

6）按照系统接线图，将电源线、控制线与闸机主控制板接线排接好，并接好系统的保护地线；

！    注意：

1）以上所有操作，均应在断电的情况下操作，且应确保系统保护地线正确的接好、接牢。

2）当所选用的设备用于户外时，应在设备安装处砌上100mm～200mm高的水泥安装平台，以便隔潮；同时在设备上方，应加装阳棚等遮雨设施，不要直接将设备安置在露天环境中使用；

# 4设备使用说明

4.1确保设备工作正常后，方可投入使用

4.2 通行者在读写期间，在没有给信号之前，严禁挤、靠、推动闸杆，以免影响设备的正常运行。

4.3 设备在未使用时，严禁推、用力撞在闸杆上，以免引起闸机不必要的损坏

4.4 建议不要将设备直接使用在露天、潮湿或有腐蚀的环境下，以免因雨水、潮气或腐蚀物影响设备使用寿命（若在户外使用，必须加阳棚等防雨设施）

4.5  在通行时，通行者只需轻轻推一下闸杆，而不要在通行过程中强力推动闸杆运动。

！    注意：

1）有雷电时请勿使用本机，以防损坏闸机

2）应确保系统的保护地可靠的接上，以防伤害人身安全等意外情况的发生

# 5 日常维护

5、1  本设备外壳为不锈钢，须经常用轻柔织物擦洗外表，保持干净光洁，切勿用坚硬物品擦洗外表，以免划伤影响美观，同时应禁止用水冲洗，以免造成电控系统短路，而损坏设备。

5、2 定期检查设备各个运动部位的连接情况，如发现有松动的螺母、螺钉等紧固件应及时拧紧，以免长时间运行造成闸机故障。

5、3 定期检查系统保护地连接处的情况，确保其可靠的接入。

5、4 定期检查连接线路的接插件与接线点，确保连接可靠。

# 6常见故障与排除

6、1 上电后主板无显示，且不能读卡

该故障主要是设备电源系统有问题，应仔细检查设备主控制器的3A保险管是否有损坏，接插件是否有松动、电源线是否有断线等情况

6、2 上电或在使用过程中，转杆不能可靠的锁定

引起该故障主要有机芯上的拉簧没有掉或这没有拉合机芯。

6、4  读一次卡，可连续通过多人

对该故障主要是以下几个原因引起：

- 用户读卡系统输出给闸机主控器的信号不稳定（有抖动，如继电器输出型读写系统），且闸机工作在读卡记忆工作模式（P08=0）。对该故障可采用以下方法进行排除：

a）将闸机的工作模式切换到读卡不带记忆模式，具体方法见附录

b）对读卡系统输出信号加延时消抖电路

2)定位臂的复位拉簧失效或拉力不够，导致定位臂不能可靠复位加锁。

6、5 不能正常读卡

该故障主要是读卡设备到主控制器间的接线有松动或读卡设备损坏。当更换读卡设备后。

6、6读卡正常，两极继电器有反应，但是转闸没有开闸，但就是不能通行

对该故障，主要由以下几种原因所引起：

- 转闸主控板损坏

当电机或主控板损坏时，必须立即通知我公司售后服务部门或授权机构进行处理。

- 转闸主控板上5A保险管损坏

- 电磁伐损坏或接线松动

当电磁伐损坏而更换电磁伐时，在设备入使用前，必须对电磁伐的收缩距离进行检查。

  - 一边读卡通过后，出现另一方向解锁可通行现象

该故障主要是由于上锁光电开关损坏或接线松动而引起。当更换该光电开关更换后并对加、解锁光电开关工作情况进行检查。

附录

《系统菜单设置说明》

1 基本参数

1）电源电压：AC220V  50Hz；

2）工作环境：-15℃～60℃；

3）最大通道宽：600mm；

4）输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流＞10mA；

5)通信接口：         RS485电器标准；

6)通信距离：         1200米；

7)用管理计算机对设备进行远程控制	。

4 调试前准备

1）转闸设备接线图1份，机芯部位图1份,待调试转闸设备一套，并仔细阅读《转闸菜单设置使用说明》；

2)输入接口：+12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流＞10mA；

3)接线排的连接（见附图3）: 按接线排的标识接好电源和开闸信号；

附图1

4）检查接线是否与接线图一致，检查所有插头是否有松动；确保机械部分没有卡死，运转灵活，设备的保护地一定要可靠接地，确认无误后可上电调试。

5 第一次上电调试

按下主控板上的SET键进入菜单设置，选择P09调整电机的旋转方向，按INC键，旋转方向应向右边解锁位置移动；如果发现旋转方向不对，此时需掉电后将电机接线调换，再重新调整；

警告：在第一次上电时一定要先进行该项调试，否则会造成机械卡死，严重的会烧坏电机，对设备造成致命的损坏。

6 挡光架位置调整

在左右向定位臂可靠加锁的情况下,解锁光电开关板的红色灯应亮,而绿色灯应灭,同时主控板上的ZERO（零位信号L5）灯应亮；

在调试前，请将显示屏设置为:P00；

用手拨动电磁伐上的螺母,转进去是增大开口，转出来是减少开口，；

左，右边解锁同样调整；

说明：在解锁位置时，GUI-L指示灯和ZERO指示灯不能同时亮，否则应重复进行该项调试。

9 相关参数设置

设备的工作方式；设备选用的读卡设备;最长通行时间等参数依据《转闸菜单设置使用说明》进行设置；上述工作进行完毕后可进行功能测试。

10 系统功能测试

- 左边开闸通行：当有左边开闸信号后，转闸会自动解锁，

等待行人进入；当行人进入后推动转闸转动一定角度后，使复位光电开关有效并转过复位光电开关后，系统自动完成加锁动作，

每次通行的最长时间为10秒（此参数可由用户设定，以下均以10S为例），

当超过设定的通行时间后仍无人通行，设备会自动复位；

2）右边开闸通行：当有右边开闸信号后，电磁伐会自动运行处于解锁状态，等待行人进入；当行人进入后推动转闸转动一定角度后，使复位光电开关有效并转过复位光电开关后，系统自动完成加锁动作；方向指示变为红色禁行标志；

每次通行的最长时间为10秒（此参数可由用户设定），当超过设定的通行时间后仍无人通行，设备会自动复位；

3)自动打开功能测试：切断电源，机芯会自动打开；接通电源后电机自动锁死。

4）通讯功能测试：根据上位机的软件通讯功能进行设定和测试。

11  注意事项：

1)未经许可，设备上请勿添加外围设备且确保系统接地可靠，保证设备工作的安全可靠；

2)当设备用于户外时，应在设备安装处砌上100mm～200mm高的水泥安装平台，以便隔潮；同时在设备上方，应加装阳棚等挡雨设施，严禁直接将设备安置在露天环境中使用；

3)有雷电时请勿使用本设备，以防损坏闸机；

4)上述指引如有不明，请联系供应商。

、

附件

电动转闸菜单设置使用说明

- 通用描述

  - 显示屏是指主控板上的从左到右显示的3位LED数码管；

  - 主控板上的三个按键分为两排，第一排只有一个按键为SET键，第二排从左到右分别为INC键，DEC键，SET键用于进入和退出菜单或进入和退出功能设定；INC键用于对需要设定的参数进行加1；DEC键用于对需要设定的参数进行减1；当需要进行菜单调整时,按SET键,这时会显示“P00”字样,按INC或DEC键进行加减到所要调整的的菜单项目后确定,即可进行调整;调整完毕后按INC或DEC键即可返回到P00,再按SET键即可返回运行状态:RUN。

举例如下:如要设定每个人通过通道的最长时间为6秒

步骤1：按SET键，这时会显示“P00”字样

步骤2：按INC或DEC键，直到显示 “P03”字样

步骤3：按SET键，这时会显示“010”字样（即缺省设置10秒）

步骤4：按INC或DEC键，直到显示 “006”字样

步骤5：按SET键，这时回到会回到“P03”字样

步骤6：按INC或DEC键，直到显示 “P00”字样

步骤7：按SET键，这时会回到“RUN”字样，即可正常运行。

- 进入和退出菜单的设定

1. 进入菜单：按下SET键，听到“嘟”的一声后，松开SET键，这时显示屏显示“P00”字样，表示已经进入菜单设置状态，这时可用INC键和DEC键来选择设定功能的功能号；按INC键，功能号加1，按DEC键功能号减1；共有10种功能设定，分别是：

P00：退出菜单设置的功能，当出现P00时，按SET键退出菜单设定；用INC键和DEC键选择设置参数；

P01：设备的工作状态设定功能，设备有3种工作状态，P01=0：进出均受

控，需读卡；P01=1：左向进入受控，需读卡；P01=2：右向进入受控，需读卡；

P02：设备回归零位后电机运行的加锁延时时间；

P03：设定每个人通过通道的最长时间；

P04：清除左向计数器的计数值

P05：；清除右向计数器的计数值；

P06：恢复系统设置的缺省值；

P07：设置设备的通信地址；

P08：设置通行受控带记忆还是不带记忆；

P09：检查电机的旋转方向；

2.退出菜单设置：按INC键或DEC键，当出现P00字样时，按SET键即可退出菜单设置。

- 各项功能设定说明

  - 工作状态设定：P01

当显示屏出现P01字样时按SET键进入并显示当前的值，用INC键和DEC键进行修改，完成后按SET键退出；缺省值为：0

  - 电机加锁时间延时设定：P02

当显示屏出现P02字样后按SET键进入并显示当前的值，用INC键和DEC键进行修改，完成后按SET键退出；缺省值为：10，单位：毫秒

  - 设置通过通道的最长时间：P03

当显示屏出现P03字样时按SET键进入并显示当前的值，单位为秒，该值的有效范围为0-60，用INC键和DEC键进行修改，完成后按SET键退出；缺省值为：10

4.  P04:清除左向计数器的计数值

当主控板上的LED显示”P04”字样后按SET键进入并显示C-L,按INC

键确认并退出,按SET键取消本次操作；

5.  P05：清除右向计数器的计数值

当主控板上的LED显示”P05”字样后，按SET键进入并显示C-R，按INC键确认并退出,按SET键取消本次操作；

6. 恢复参数/功能的缺省值：P06

当出现P06字样后按SET键进入并显示P-2，按INC键确认并退出，按SET键取消；

7. 设备通信地址设定：P07

当显示屏出现P07字样时按SET键进入并显示当前的值，用INC键和DEC键进行修改，完成后按SET键退出；缺省值为：0；有效值为0-255；

8.设置通行受控方式带记忆还是不带记忆

当显示屏出现P08字样时按SET键进入并显示当前的值，该值的有效范围为0-3，用INC键和DEC键进行修改，完成后按SET键退出；缺省值为：0

=0：双向带记忆

=1：左向不带记忆

=2：右向不带记忆

=3：双向不带记忆

9. 电机旋转方向检查：

当主控板显示屏出现P09字样时按SET键进入并显示‘- - -’，按下INC键电机应项左向解锁位置移动，并显示‘RL-’，松开后电机停止；按下DEC键电机应项右向解锁位置移动，并显示‘RR-’，松开后电机停止；按SET键退出；